MODUL PETUNJUK PRAKTIKUM

ACARA I

SAMPLING & MINERALOGY

## 1.1 TUJUAN PRAKTIKUM

    - Memahami metode dan prinsip dasar sampling yang representative

    - Memahami pengolahan data hasil sampling dengan analisis statistika T-Test

    - Memahami perhitungan derajat liberasi dan penentuan kadar sampel

    - Mamahami jenis-jenis eror pada proses sampling

## 1.2 TEORI DASAR

Mineral merupakan zat anorganik yang memiliki komposisi kimia tertentu dan struktur kristal yang teratur. Mineral yang mengandung logam umumnya tersebar di kerak bumi, namun hanya sebagian yang mengalami proses geologi sehingga terkonsentrasi dalam jumlah yang cukup untuk diekstraksi secara ekonomis. Konsentrasi mineral tersebut disebut bijih (ore). Suatu endapan mineral dapat dikategorikan sebagai bijih apabila memiliki kadar yang melebihi cut-off grade, yaitu kadar minimum yang memungkinkan proses penambangan dan pengolahan dilakukan secara ekonomis.

Berdasarkan senyawanya, mineral dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Unsur Native merupakan mineral yang terdapat di alam dalam keadaan murni tanpa berikatan dengan unsur lain. Contohnya emas, perak, tembaga, platinum, dan karbon.

- Silikat merupakan kelompok mineral yang tersusun atas silikon (Si) dan oksigen (O), serta merupakan mineral yang paling melimpah di kerak bumi. Contohnya kuarsa, feldspar, olivin, piroksen, amfibol, garnet, dan mika.

- Oksida merupakan mineral hasil ikatan logam dengan oksigen yang banyak dimanfaatkan sebagai bijih logam. Contohnya hematit, magnetit, kromit, dan rutil.

- Sulfida merupakan mineral yang tersusun atas logam dan sulfur serta menjadi sumber utama berbagai logam bernilai ekonomis. Contohnya kalkopirit, galena, sfalerit, pirit, dan pentlandit.

- Sulfat merupakan mineral yang mengandung ion sulfat (SO₄²⁻) dan umumnya terbentuk pada lingkungan evaporit atau hasil oksidasi mineral sulfida. Contohnya gipsum, anhidrit, barit, dan selestin.

- Halida merupakan mineral yang terbentuk dari ikatan logam dengan unsur halogen, seperti klorin dan fluorin, serta umumnya terbentuk pada lingkungan evaporit. Contohnya halit, fluorit, silvit, dan sal amoniak.

- Karbonat merupakan mineral yang mengandung ion karbonat (CO₃²⁻) dan banyak dijumpai pada batuan sedimen karbonat. Contohnya kalsit, dolomit, aragonit, dan siderit.

- Fosfat merupakan mineral yang mengandung ion fosfat (PO₄³⁻) dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk. Contohnya apatit.

Sampling merupakan proses pengambilan sampel (contoh) yang merupakan bagian atau sekumpulan material yang representatif. Sampel dapat menggambarkan dan mewakili berbagai karakteristik untuk tujuan inspeksi atau menunjukkan bukti-bukti kualitas, dan merupakan sebagian dari populasi stastistik dimana sifat-sifatnya telah dipelajari untuk mendapatkan informasi keseluruhan. Secara spesifik, sampel mewakili jenis batuan, formasi, atau badan bijih (endapan) dalam arti kualitatif dan kuantitatif dengan pemerian (deskripsi) termasuk lokasi dan komposisi dari batuan, formasi, atau badan bijih (endapan) tersebut.

Syarat sampel yang baik harus memenuhi hal berikut:

    - Menghasilkan sampel yang benar-benar representative

    - Menghasilkan kesalahan yang seminimal mungkin

    - Hemat biaya

    - Memonitor kesalahan sistematik atau bias

    - Hasil studi sampel dapat dimanfaatkan sebagai populasi dengan tingkat kepercayaan yang cukup

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sampling sebagai berikut:

- Heterogenitas Material

- Metode Sampling

- Frekuensi dan Lokasi Sampling

- Proses Pengolahan

- Kondisi Lingkungan

- Analisis dan Pengukuran

- Manajemen/anggaran dana

Pengambilan sampel (sample collection) merupakan salah satu tahapan dalam proses sampling, yaitu kegiatan mengambil sebagian material dari suatu populasi atau lot sehingga diperoleh sampel yang mewakili karakteristik material asal. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode yang tepat akan menghasilkan sampel yang representatif sehingga data analisis dapat menggambarkan kondisi material secara akurat

- Hand sampling adalah proses pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan tangan secara sederhana yang dibagai menjadi beberapa macam yaitu:

- Grab sampler

- Coning and quartering

- Shovel

- Pipe sampler

- Wistle-pipe sampler

- Machanical sampling merupakan proses pengambilan sampel yang dilakukan untuk mengambil conto dalam jumlah yang besar dan hasil yang diperoleh lebih representative dibandingkan dengan hand sampling. Macam-macam Machanical sampling sebagai berikut:

- Jones Riffle sampler

- Vezin sampler

- Snyder sampler

- Brunton oscilating sampler

- Rotary splitter

- Elektrik sampling adalah proses pengambilan sampel dengan menggunakan perangkat atau teknik berbasis listrik. Metode ini dapat digunakan untuk memantau kualitas material, mendeteksi kandungan logam dan karakteristik sifat fisik dan kimia dari material. Macam-macam elektrik sampling sebagai berikut:

- Sensor Elektromagnetik.

- Sensor Optik

- Probe Elektronik

- Online Analyzers

- X-ray Fluorescence (XRF)

- Magnetic Resonance Sensors

Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pengujian dan karakterisasi terhadap sampel representatif yang telah diperoleh adalah sebagai berikut.

- OM (Optical Microscope), SEM (Scanning Electron Microscope) dan TEM (Transmission Electron Microscope)

- FTIR (Fourier Transform Infrared)

- XRF (X-Ray Fluorescence)

- XRD (X-Ray Difraction)

- Fire assay

- ICP-OES (Induced Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry)

- AAS (Atomic Absorption Spectroscopy)

Derajat liberasi merupakan tingkat kebebasan suatu butir mineral tertentu dalam suatu fraksi ukuran. Nilai derajat liberasi akan dapat ditentukan melalui uji Grain Counting Analysis (GCA). Grain Counting bertujuan untuk mendeteksi logam-logam yang memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan dengan pengotornya dengan menggunakan mikroskop.

Tabel 1. Data Hasil Pengujian Grain Counting dan Derajat Liberasi pada Beberapa Fraksi Ukuran

| Mesh | Jumlah Mineral Bebas (btr) | Jumlah Mineral Terikat (btr) | Jumlah Total Mineral (btr) | Derajat Liberasi Mineral (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| #12 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| #16 | 2 | 5.00 | 7.00 | 28.57 |
| #30 | 1 | 4.75 | 5.75 | 17.39 |
| #50 | 5 | 5.50 | 10.50 | 47.62 |
| #80 | 12 | 10.25 | 22.25 | 53.92 |

## ALAT PELINDUNG DIRI

    - Jas Laboratorium

    - Kacamata pelindung

    - Sarung tangan

    - Masker

  - LANGKAH KERJA

- Sampling dengan Metode Coneing and Quartering

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.

- Timbang sampel pasir besi yang berukuran 50, 80 dan 100 mesh masing -masing 100 gram.

- Lakukan coning and quartering  pada masing masing sampel.

- Masukkan sampel hasil coneing and quartering ke dalam riffle sampler.

- Lakukan grain counting dengan kertas kuadran 3 kotak tiap fraksi sampel.

- Amati mineral bebas dan mineral terikat yang terdapat pada sampel menggunakan mikroskop

- Berdasarkan data hasil pengamatan dan data pendukung lainnya, hitunglah derajat liberasi dan kadar dari sampel

- Sampling dengan Metode Riffle Sampler

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.

- Timbang sampel pasir besi yang berukuran 50, 80 dan 100 mesh masing masing 100 gram.

- Masukkan sampel ke dalam riffle sampler.

- Lakukan grain counting dengan kertas kuadran 3 kotak tiap fraksi sampel.

- Amati mineral bebas dan mineral terikat yang terdapat pada sampel menggunakan mikroskop

- Berdasarkan data hasil pengamatan dan data pendukung lainnya, hitunglah derajat liberasi dan kadar dari sampel

## ALAT DAN BAHAN

| Alat | Bahan |
| --- | --- |
| - Riffle Sampler - Timbangan Digital - Mikroskop - Cawan - Kertas Kuadran - Sekop Kecil | - Sampel Pasir Besi |

## TUGAS PENDAHULUAN

- Jelaskan perbedaan antara batuan, bijih, dan mineral

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan derajat liberasi dan perannya dalam pengolahan mineral

- Jelaskan pentingnya proses sampling dalam proses pengolahan mineral

- Jelaskan metode-metode sampling beserta alat yang digunakan

- Jelaskan metode pengujian atau karakterisasi sampel beserta fungsinya